技术需求书

- 牙科综合治疗机技术参数

- 一、性能及参数

- 1、高速手机：按压式高速手机2支，

- 2、低速手机：四孔低速手机，含直、弯机1套

- 三用枪2支，冷暖各1支

- 4、牙科椅垫宽大、舒适，双扶手设计，其中右扶手可翻转，方便病人进出。

- 5、牙椅的升降俯仰均具有安全保护装置，更安全。

- 6、牙科椅处可选配增急救装置，可满足紧急情况进行急救活动。

- 7、整机设有急停装置，更加安全可靠。

- 4、整机为全电脑控制系统，器械盘上的主控面板具有个性记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、口腔灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键。助手位控制面板设有相应控制功能。

- 5、主箱体: 注塑工艺、箱体可旋转，新型主箱体造型美观，可转，提供更大操作空间，并方便维护。

- 6、大型器械盘，可旋转分块式枪架设计

- 7、冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，痰盂可拆卸清洗，并且可选择陶瓷材质或玻璃材质。

- 8、强弱吸唾系统1套:带有清洗过滤网装置

- ★9、感应式LED口腔灯1套，可无机调光，把手可拆卸消毒

- 10、内置式LED观片灯

- ★11.、痰盂可拆卸清洗，可选择陶瓷材质或玻璃材质。

- 12、手机净水系统1套

- 13、外置纯净水杯（气开关外置），加水方便，易于观测。

- 14、气压锁定器械臂1套

- 15、多功能脚开关1套

- 16、全电脑牙科椅1台：动力系统采用直流静音电机

- ★17、整机具有联动功能，灯椅联动，杯水冲盂联动，痰位和杯水冲盂联动 配备急停开关装置 安全可靠

- 18、牙科椅垫宽大、舒适，双扶手设计，其中右扶手可翻转，方便病人进出。5、外置强弱吸过滤装置，外管可拆卸清洗、消毒。新型器械盘，外观新颖，可旋转分块式枪架设计，对器械包容性更强。牙椅的升降俯仰均具有安全保护装置，更安全。

- 19、整机为全电脑控制系统，器械盘上的主控面板具有个性记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、口腔灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键。助手位控制面板设有相应控制功能。

- 20、整机具有联动功能，更智能化和人性化。

- 21、全新副箱体设计，可根据用户需求进行内置或外置转换。

- 22、感应式LED口腔灯，可无机调光，把手可拆卸消毒。

- 23、内置式LED观片灯。

- 24、副箱体可根据用户需求进行内置或外置转换。

- 25、医生座椅1台：最低椅位425mm，行程120mm

- ★26、满足四手操作 助手架必须有控制牙椅升降、俯仰、口腔灯、冲盂、漱口 触摸按键并预留升级位

- 二、环境技术参数

- 1、电源：交流220V 50HZ

- 2、气源：气压0.5—0.6MPA

- 3、水源：水压0.2—0.4MPA

- 三、牙科椅技术参数：

- 1、牙科椅升降承载力：135kg

- 2、牙科椅升降范围：410mm～750mm

- 3、靠背与水平面俯仰角度：-5°～63°

- 4、头枕伸缩调节量：150mm

- 四、整机安装位置说明

- 1、牙科综合治疗机安装所需空间 （单位：m）

- 2、设备总体尺寸：1.9×1.4×1.8	（长×宽×高）

- 3、牙科诊室的空间：4×3×2.7	（长×宽×高）

- 4、最小安装空间：2.7×1.8×2.5	（长×宽×高）

- 五、器械的选配

- 1、感应漱口水

- 2、集中抽吸

- 六、标准配置

- 1、高速手机 2支

- 2、低速手机 1套

- 3、三用枪 2支

- 4、口腔灯 1套

- 5、观片灯 1套

- 6、纯净水系统 1套

- 7、冲盂、自动恒温漱口水定量供给系统 1套

- 8、牙科椅 1台

- 9、医生座椅 1台

- 10、超声洁牙机1台

- 11、光固化1台

- 12空气压缩机1台